Ausschreibung								30.06.2010

Projekt:		Bürogebäude

LV:		000	Bodenbelagsarbeiten

Gewerk:	000 	Bodenbelagsarbeiten

Titel: 		000	Sockelleisten

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung		Einheitspreis	Gesamtpreis EUR

000.000.0000			Systemsockelleiste aus chlorfreiem

Kunststoff, Leiste auf Bodenbelag aufsetzen

mit flexiblen Dichtlippen zu Wand und Boden,

mit 2 großen Kabelkanälen

Überdeckung min.24 mm

Sockelhöhe ca. 63 mm,

Farbton: nach Wahl AG- aus Farbpalette Hersteller

Untergrund:

DP auf GP 20 einfach aufclipsen,

Innenecken/ Außenecken/ Verbinder mit Formteilen

Incl. Befestigung und Montagematerial

Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300

(mit Systemgewährleistung)

200,0	m	bestehend aus Dekorprofil MD 63	__________	___________

200,0	m	Grundprofil GP 20			__________	___________

Zubehör

100	Stck.	Innenecken/

Außenecken 90°/135°			__________	___________

100	Stck.	gerade Verbinder			__________	___________

100	Stck.	Endkappen links/ rechts			__________	___________

Erzeugnis(se)

Döllken- Weimar GmbH

Modern Design Leiste MD 63

chlorfrei, DP und GP

weiß, h= 63 mm

Artikel- Nr.

Titel: 		020 Sockelleisten					Summe	___________